附件2

江西畅行公司吉安分公司上固服务区光伏车棚设备设施施工项目采购控制价

为顺利完成上固服务区分布式光伏电站设备设施施工项目，做好本项目勘察、设计、材料采购（组价、逆变器、并网柜为甲供）及施工等全过程施工工作。根据项目初步设计、市场价格调研，高速电建公司拟对该项目进行总价控制，具体如下：

- 工程量统计

上固服务区分布式光伏电站新建车棚建设容量45.24kW光伏发电项目。

根据我司前期对项目的初步设计项目经及市场类似项目调研价格，得出工程量清单及费用，具体如下：

上固服务区电站新建光伏车棚系统工程量清单

| 上固服务区光伏车棚施工工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 光伏发电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 光伏车棚支架 | 车棚支架、檩条、紧固件、压块等 | 瓦 | 49920 |  |  | 包含檩条41*52*2.0mm，C型导水槽等热浸镀锌厚度不小于65μm。 |
| 1.2 | 车棚支架转运及除锈、防腐 | 车棚转运及除锈、防腐 | 个 | 10 |  |  | 吊车转运，运距80公里； 手工打磨，除锈后整体刷漆 |
| 二 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 直流电缆 | 直流电缆PV-F 1x4mm2；套PVC槽盒； | 米 | 800 |  |  | 直流电缆起始端做永久标识牌，MC4头制做；直流电缆穿PVC槽盒隐蔽。 |
| 2.2 | 交流电缆 | ZR-YJV22-3*16+1*10 | 米 | 450 |  |  | 含电缆沟开挖及电缆敷设 电缆沟深度60cm； |
| 三 | 光伏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 通信设备 | 木联能 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 防雷接地 | / | 项 | 2 |  |  | 接地电阻小于6欧姆 |
| 四 | 施工费 | 车棚土建基础开挖及浇筑工程 | m2 | 20 |  |  | 基础混泥土C30，停车车位线等 |
|  |  | 基础预埋件、基础箍筋 | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | 光伏车棚安装 | 瓦 | 49920 |  |  | 含所有孔进行封堵；防撞警示牌、限高警示牌、灭火器箱（含5kg干粉灭火器）、电缆警示桩、平整场地费、清场费、图纸等 |

- 概算价格

该项目分为光伏系统部分设备材料采购安装、地面硬化车棚材料采购及施工；

- 光伏系统部分设备材料采购安装。我司通过市场调研询价及三期项目得出：

| 二 | 电缆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 直流电缆 | 直流电缆PV-F 1x4mm2；套PVC槽盒； | 米 | 800 | 3.6 | 2880 | 直流电缆起始端做永久标识牌，MC4头制做；直流电缆穿PVC槽盒隐蔽。 |
| 2.2 | 交流电缆 | ZR-YJV22-3*16+1*10 | 米 | 450 | 100 | 45000 | 含电缆沟开挖及电缆敷设 电缆沟深度60cm； |
| 三 | 光伏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 通信设备 | 木联能 | 台 | 2 | 1500 | 3000 |  |
| 3.2 | 防雷接地 | / | 项 | 2 | 1500 | 3000 | 接地电阻小于6欧姆 |
| 四 | 施工费 | 车棚土建基础开挖及浇筑工程 | m2 | 20 | 800 | 16000 | 基础混泥土C30，停车车位线等 |
|  |  | 基础预埋件、基础箍筋 | 个 | 20 | 160 | 3200 |  |
|  |  | 光伏车棚安装 | 瓦 | 49920 | 0.7 | 34944 | 含所有孔进行封堵；防撞警示牌、限高警示牌、灭火器箱（含5kg干粉灭火器）、电缆警示桩、平整场地费、清场费、图纸等 |

上固服务区电站光伏系统工程量清单

- 车棚材料采购与施工。我司通过市场调研询价及三期项目得出：

上固服务区光伏电站车棚工程量清单

| 上固服务区光伏车棚施工工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 光伏发电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 光伏车棚支架 | 车棚支架、檩条、紧固件、压块等 | 瓦 | 45240 | 0.9 | 44928 | 包含檩条41*52*2.0mm，C型导水槽等热浸镀锌厚度不小于65μm。 |
| 1.2 | 车棚支架转运及除锈、防腐 | 车棚转运及除锈、防腐 | 个 | 10 | 800 | 8000 | 吊车转运，运距80公里；手工打磨，除锈后整体刷漆 |

综合以上调研及参考，改项目工程总价=光伏系统工程+车棚工程=160952元，该项目施工采购拟设置最高限价为16万元。

江西省高速电建新能源有限责任公司

2022年4月 7 日